| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИМЕНИ И.А. ПОКРОВСКОГО ЗЕЛЕНОГРАДПРОЕКТ | Акционерное общество «Зеленоградпроект» имени И.А. Покровского |
| --- | --- |
| Инструкция Правила моделирования АР |  |

| Заместитель директора по проектированию BIM-менеджер | Л.А. Федотова С.И. Макаров |
| --- | --- |

| Изм. Изм | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

2018

Содержание

Основные положения	5

Размещение данных на сервере	6

Организация проекта	7

Организация диспетчера проектов (Виды)	7

Организация спецификаций	8

Организация листов	8

Наименование видов в проекте	9

Правила наименования видов в модели	10

Наименования планов	11

Наименование  планов зонирования	12

Наименование разрезов, фасадов, 3Д видов, чертежных видов, фрагментов:	13

Наименование спецификаций	14

Наименование типов для системных семейств	15

Стены	15

Витражи	15

Перекрытия	17

Крыши	18

Лестницы	19

Наименование загружаемых семейств	20

Общие сведения	20

Двери	21

Окна	23

Колонны/Несущие колонны	25

Мебель	26

Сантехнические приборы	26

Электрика	26

Лифты	26

Лестницы	26

Парковка	26

Наименование материалов	27

Моделирование	28

Общие правила	28

Уровни	28

Зоны	29

Помещения	31

Геометрия помещений используется для расчета отделки стен. Не корректное помещение – не корректная отделка в спецификациях.Перекрытия	31

Стены	33

Несущие колонны	36

Лестницы	36

Ограждения	36

Окна	36

Двери	37

Витражи	37

Потолки	37

Мебель	37

Сантехнические приборы	37

Электрика	37

Лифты	37

Лестницы	37

Парковка	37

Специфицирование	39

Общие сведения	39

Экспликация помещений	39

Экспликация помещений квартир	39

Ведомость оконных проемов	40

Спецификация заполнения дверных проемов	40

Таблица параметров соответствия для спецификаций элементов	41

Экспликация полов (по помещениям)	41

Ведомость отделки помещений (по помещениям)	42

Совместная работа	43

Настройки Autodesk Revit	44

Лучшие практики	45

Список сокращений	46

# Основные положения

Настоящая Инструкция устанавливает правила к работе в программе Autodesk Revit при выполнении раздела АР.

Требования Инструкции являются обязательными для всех сотрудников

Цели инструкции:

- Стандартизация подхода к процессу моделирования

- Упрощение повторного использования информации

- Ознакомление новых сотрудников с принятыми в Компании правилами работы в Autodesk Revit

Понятия, встречающиеся в данной инструкции – см. BIM-стандарт, раздел «Определения»

Данная инструкция не является пособием по изучению возможностей Autodesk Revit, базовые навыки по моделированию сотрудники могут получить, обратившись к BIM-стандарту, раздел 4.4. Обучение.

# Размещение данных на сервере

- Шаблоны файлов Autodesk Revit \\Fileserver\bim\РЕСУРСЫ\БИБЛИОТЕКА\REVIT\2018\RTE\АР

- Библиотека семейств \\Fileserver\bim\РЕСУРСЫ\БИБЛИОТЕКА\REVIT\2018\RFA\01_АР

- Плагины Dynamo:

  - Общие \\Fileserver\bim\РЕСУРСЫ\БИБЛИОТЕКА\REVIT\DYNAMO\00_Общие

  - АР \\Fileserver\bim\РЕСУРСЫ\БИБЛИОТЕКА\REVIT\DYNAMO\01_АР

- Видео уроки \\Fileserver\bim\РЕСУРСЫ\ОБУЧЕНИЕ\VIDEO\АР

- Стандарт по разработке библиотек \\FILESERVER\bim\РЕСУРСЫ\СТАНДАРТЫ\Инструкции\В работе\ Стандарт по разработке семейств.doc

- BIM-Стандарт \\FILESERVER\bim\РЕСУРСЫ\СТАНДАРТЫ\Инструкции\В работе\ BIM-Стандарт_Рабочий.doc

# Организация проекта

## Организация диспетчера проектов (Виды)

Виды в диспетчере организованы в 3 уровня по принципу:

- Кто владеет видом

  - Зачем этот вид

    - Тип вида (Планы, Разрезы, Фасады)

Для сортировки видов в диспетчере используются параметры:

Для переноса вида в диспетчере на первом уровне нужно поменять значение параметра «ADSK_Владелец вида»,

Виды с неопределенным значение параметра (попадающие в группу «???») удаляются при проверке модели BIM-координатором.

Принятые значения для «ADSK_Владелец вида»:

- 01_Навигация – Виды для навигации по проекту.

  - Имена планов = Имена уровней.

  - Виды из этого раздела не удалять, не переименовывать, не перемещать в другие разделы видов.

- Отдел_Фамилия –

Для переноса вида в диспетчере на втором уровне нужно поменять значение параметра «ADSK_Назначение вида»

Значения для «ADSK_Назначение вида» определяют подгруппу видов. Например, Квартирография, Отделка полов, Сметы и т.д.

Запрещается удалять, изменять виды, настройки видов, которые принадлежат другим пользователям.

## Организация спецификаций

Аналогично организации видов

## Организация листов

Листы сгруппированы по параметру «Раздел проекта»

# Наименование видов в проекте

Наименование уровней

Имена уровней изменять на фасаде или в спецификации уровней.

В любой ситуации (изменяем имя плана, уровня) если появляется сообщение:

всегда отвечаем НЕТ!

Назначение уровня формируется по требованиям

Назначение_Номер_Раздел

Примеры:

Этаж_01_АР – первый этаж

Этаж_02_АР – второй этаж

Кровля_20_АР – уровень для кровли, номер от нуля = 20

# Правила наименования видов в модели

Имена состоят из полей, разделенных знаком «_».

Короткие имена видов помогают ориентироваться в проекте.

### Наименования планов

Состоит из 4 полей:

| Раздел | Функция | Уровень | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Обязательное | См. План реализации | Обязательное | Необязательное |
| ADSK_Штамп_Раздел проекта |  |  |  |
| 2-3 символа | - | - | - |
| АР АГР ПБ ООС КВА квартирография | КВР-Квартирография ОТД - Отделочный КЛД - Кладочный ЛКЛ-Лестничные клетки ВНШ- Вентшахты КРВ - Кровля КРЦ - Крыльца ЛФТ - Для лифтов | 01эт-Первый этаж 02эт-Второй этаж 15тх-технического этажа КРэт -кровля | Фамилия, Короткое описание |

Примеры

ОФ _КЛД_01эт_Иванов – Кладочный план 1го этажа, вид выносится на лист, разрабатывает Иванов

РВ_01эт – План первого этажа для моделирования, не выносится на лист

ЭК _01эт_AutoCAD – Планировка 1го этажа для экспорта в AutoCAD

### Наименование  планов зонирования

### Наименование разрезов, фасадов, 3Д видов, чертежных видов, фрагментов:

| Назначение | Функция | Тип вида | Номер | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обязательное | Необязательное | Обязательное | Обязательное | Необязательное |
|  | «Раздел вида в диспетчере» |  |  |  |
| 2 символа | 2-4 символа | - | - | - |
| РВ-Рабочие виды ОФ-Оформление | АР – Основные архитектурные планы КВР-Квартирография ОТД - Отделочный КЛД - | 3D-3D-виды РЗ-Разрезы ФР-Фрагменты ФД-Фасады ЧВ-Чертежный вид | 1-1 - Разрезы 1-10,А-К - Фасады Узел А - Узлы | Фамилия, Короткое описание |

### Наименование спецификаций

Назначение (1)_Функция(2)_Уровень(3)_ Элементы(3)_Тип (4)_ Комментарий(5)

| Назначение | Функция | Уровень | Категория объектов | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обязательное | Обязательное | Необязательное | Необязательное |  |
|  | «Раздел вида в диспетчере» |  |  |  |
| 2 символа | 2/3 символа | - | 3 символа | - |
| РВ-рабочие виды ОФ-Оформление | КВР-квартиры ОТД - отделка стен, полов, ведомости заполнения проемов дверей, окон. ФАС-ведомости отделки фасадов ПОМ-помещений ОБЩ-общие данные(Листы, виды и т.д. ЛКЛ-лестничные клетки | 00- без фильтра по уровню (два нуля) 01эт-Первый этаж 02эт-Второй этаж Тхэт-технического этажа КРэт -кровля | ПОМ-Помещения РКТ- разных категорий СТЕ-Стены ОКН-Окна ВИД-для видов ЛСТ-для листов ПЕР -перекрытия ТАБ -Таблицы, ручное заполнение | Короткое описание |

Принятые сокращения:

Спц – спецификация, штучная

Вед – ведомость материалов

# Наименование типов для системных семейств

### Стены

Расположение(1)_ Материал/Состав(2)_ Толщина(3)

| Расположение | Материал/Состав | Толщина |
| --- | --- | --- |
| Обязательное | Обязательное | Обязательное |
| 3 символа | - | - |
| НАР - Наружные стены ВТР - Внутренние стены ПЕГ – Перегородки ШХТ - Стены для вентшахт ОТД – Отделочные стены ФАС – Фасадные стены ЛКЛ – Стены лестничной клетки ЛФТ – Стены лифтов | Толщины слоев в мм Для однослойных стен указывается тип материала полностью «Бетон» Для многослойных стен указывается состав: наименование материалов сокращено «КИ250УТ140КИ120» Материал слоя – 2 символа | Общая толщина стены в мм 200 250 510 |

### Витражи

Автор/Производитель(1)_Тип(2)_Материал панели(3)_Шаг(4)_Импосты(5)

| Автор/ Производитель | Тип | Материал панели | Шаг | Импосты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обязательное | Обязательное |  |  |  |
| ZENP ТАТПРОФ | ВИТ-ФИ – Фиксированный интервал ВИТ-БР -Без разрезки (ВИТ – сокращение витраж) | Имя материала полностью Стекло | Гор. разрезка (мм) х Вер. разрезка (мм) | Указан размер импостов. В начале буква «И» |

### Перекрытия

Назначение(1)_Толщина(2)_Материал/Состав(3)

| Расположение | Толщина | Материал/Состав |
| --- | --- | --- |
| Обязательное | Обязательное | Необязательное |
| 3 символа | - | - |
| ПЕР - Несущее перекрытие ПОЛ - Полы, покрытия ГПЛ – Покрытия для генплана(тротуар,проезды) ОТД - отделка | Общая толщина стены в мм 200 250 510 | Толщины слоев в мм Для однослойных перекрытий указывается тип материала полностью «Бетон» Для многослойных перекрытий указывается состав: наименование материалов сокращено «КИ250УТ140КИ120» Материал слоя – 2 символа |

### Наименование загружаемых семейств

### Общие сведения

Классификация загружаемых семейств:

| Загружаемые семейства |  |  |
| --- | --- | --- |
| Аннотации | Элементы модели |  |
|  | Неопределенные | От производителя |

, где

Неопределенные – это элементы для которых производитель не определен. Для элемента может быть определен стандарт изготовления (ГОСТ, ТУ).

В общем случае наименование загружаемых семейств принимаются согласно требованиям:

Код_Объект_Модель_Стандарт_Дополнение

, где

Код– принимается согласно требованиям Стандарта по разработке элементов библиотек.

Объект – Наименование физического объекта, для которого выполняется семейство (Окно, балка, вентилятор)

Модель – Набор определяющих характеристик объекта. Для каждой категории объекта, см. ниже.

Стандарт – стандарт изготовления объекта. (ГОСТ, ТУ) Опциональное поле. Если для объекта Стандарт определен – указываем в названии.

Дополнение – информация об объекте. Опциональное поле. Заполняется кратко.

В общем случае наименование типоразмера загружаемого семейства элемента модели принимаются согласно требованиям:

Размер_Маркировка

, где

Размер – основные размерные характеристики, см ниже для каждой категории объекта.

Маркировка – маркировка согласно, стандарта/производителя.

### Двери

Загружаемые семейства Дверей используются как правило для размещения проходных элементов здания.

Для указания «Модели» в наименовании семейства используются следующие характеристики

По назначению:

- ВН - Внутренние.

- НР - Наружные.

- ВТ - Витражные

- РН – Равносторонние

По типу открывания:

- РС - Распашные.

- РД - Раздвижные.

- ПД - Подъемные.

- ВР - Вращающиеся.

По количеству створок:

- 1С – одна створка

- 2С – две створки

Наименования семейств дверей принимаются согласно требованиям:

010101_Дверь_ВН- 1С-РС_ГОСТ 475-2016

Стандарт/Изготовитель

Тип открывания(Модель)

Число створок

Назначение (Модель)

Объект

Код

, где

Код– принимается согласно требованиям (классификатора)

Объект –назначения элемента (Дверь, Ворота, Люк…).

Для описания Модели двери используются Назначение, Число створок, Тип открывания, разделенные знаком «-»

Стандарт – стандарт изготовления объекта. Опциональное поле.

Наименование типоразмера двери принимается согласно требованиям:

21x9_ГЛ_ЛВ_ДE_Д1_EIS30

Направление открывания

Предел огнестойкости, дополнение

Материал полотна

Марка двери, в спц

Габариты

Тип панели

, где

Габариты – габариты дверного проема, указаны в дм. Высота x Ширину

По типу дверной панели:

- ГЛ - Глухие.

- ОС - Остекленные.

- ЖА - Жалюзийные.

По направлению открывания:

- ЛВ - Левосторонние.

- ПР - Правосторонние.

Дополнение– дополнительная информация о двери (огнестойкость, материал)

Если стандарт или изготовитель определен, то наименование типоразмера производится по требованиям стандарта или производителя.

### Наименование материалов

Производитель не определен:

- Автор_Материал(Тип)_Дополнение(Цвет)

| Назначение | Материал(Тип) | Дополнение (Цвет) |
| --- | --- | --- |
| Обязательное | Обязательное | Необязательное |
| 4 символа | Короткое | - |
| ADSK – материалы от Autodesk ZENP – материалы настроенные в Компании | Кирпич Бетон Керамогранит Утеплитель Гидроизоляция Черепица ГВЛ Штукатурка | Красный RAL |

Производитель определён

- Производитель_Материал(Тип)_Марка_Цвет

Технониколь_Гидроизоляция_Техноэласт ЭПП

# Моделирование

### Общие правила

- Элемент информационной модели создавать, используя минимальное количество простых геометрических форм.

- Уровни детализации описаны в BIM-стандарте и закреплены для каждого проекта Планом реализации проекта.

- Детали элементов модели создавать в масштабе 1:1

- Слои материалов в многослойных конструкциях (перекрытия, стены, крыши) создавать с реальной толщиной при толщине слоя более 10мм. Для слоев с толщиной менее 10мм допускается применять функцию структуры «Изолирующее покрытие» и толщину слоя приравнивать к нулю

- Ежедневно проверять модель на наличие предупреждений (Управление / ) и грубые обязательно поправлять. Грубые предупреждения:

Чем меньше предупреждений, тем стабильнее работает Revit модель.

При моделировании многослойных конструкций принята следующая система функций слоя в структуре стены:

Структура [1] – Кирпич, всех видов блоков, бетонов

Основа [2] – Стяжка, гипсокартон, дерево

Термическая/воздушная прослойка [3] – Утеплители всех типов, воздух

Отделка 1 [4] – Наружная отделка, фасадные панели, фасадная штукатурка, плитка на улице и т.д.

Отделка 2 [5] – Внтуренняя отделка, обои, плитка в помещении и т.д.

Изолирующее покрытие – Гидроизоляция, геотекстиль, пароизоляция, мембраны различного назначения в составе многослойной стены. Толщина слоя равно 0.  В отдельных случаях допускается моделировать гидроизоляцию функцией [4] или [5], это указывается в плане реализации.

### Уровни

Уровни моделировать по отметкам чистого пола

Расчетная высота принимается 0,000.

При необходимости ее заменить, сообщить другим архитекторам и зафиксировать в плане реализации проекта.

### Помещения

Помещения моделировать инструментом “Помещение”

При моделировании должен быть включен режим расчета площадей и объемов.

Нижняя граница помещения должна быть расположена на верхней грани покрытия или перекрытия.

Верхняя граница помещения должна быть расположена на нижней грани перекрытия или потолка и приязана к верхнему уровню.

Не допускается замещать помещения с непроектной высотой

### Геометрия помещений используется для расчета отделки стен. Не корректное помещение – не корректная отделка в спецификациях.

### Перекрытия

Перекрытия всех типов моделируем инструментом “Перекрытие”  (архитектурное)

Бетонные перекрытия моделировать однослойными.

При редактировании перекрытий на вопрос

Всегда! Отвечать  - НЕТ

Распределение слоев в названии сверху вниз КГ20СТ80

### Стены

Стены моделировать инструментом “Стена” .

Стены моделировать в рамках этажа.

Низ стены привязан к уровню.

Верх стены привязан к вышележащему уровню.

Не присоединять верх стен к перекрытиям, крышам

При редактировании перекрытий на вопрос

Всегда! Отвечать  - НЕТ

Облицовку фасада (навесная система, штукатурный фасад и другие) моделировать в отдельном файле, если иное не указано в плане реализации проекта.

Внешние стены ненесущие (без бетона) моделировать одним многослойным объектом.

Внешние стены несущие (с бетоном) моделировать двумя объектами:

- Облицовка отдельный, многослойных объект (пеноблок, утеплитель)

- Железобетонная стена – отдельный объект

Окна и двери вставлять в лицевую (ненесущую часть) стену.В Несущую часть (в бетон) вставлять проем (Загружаемое семейство).

Внешние стены моделировать от низа плиты перекрытия до верха плиты перекрытия.

Для внешних стен за линию привязки принимать «Чистова поверхность:Внутренняя»

Для фильтрации стен использовать параметр типоразмера  «Функция».

Параметр обязателен к заполнению.

Наружные слои – для внешних стен

Внутренние слои – для перегородок

Сердцевина-шахта– для несущих стен

Софит – для витражей

Структура стены

Распределение слоев в структуре стены соответствует названию типоразмера (изнутри наружу)

НАР_500_КИ380УТ100ШТ20:

То есть в имени типа сначала КИ380 – кирпич 380, а в конце ШТ20 – штукатурка 20.

# Специфицирование

### Общие сведения

Все спецификации заполняются автоматически из модели Autodesk Revit и транслируют свойства объектов.  Необходимо строго соблюдать заполнение фиксированных параметров для получения корректных спецификаций.

Для полей спецификаций проекта ниже определены параметры в Autodesk Revit.

Использование других параметров для полей спецификации допустимо только по согласованию с BIM-координатором, и внесению в план реализации проекта.

То есть Наименование окна, двери всегда указываем в параметре ADSK_Наименование.

Новые спецификации создаются копированием существующих.

Допускается использовать инструмент спецификация для создания таблиц (Общие данные, ТЭП) при фиксировании этого в плане реализации проекта.

### Спецификация заполнения дверных проемов

| Поле в спецификации | Параметр в Autodesk Revit | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Марка | ADSK_Марка |  |
| Обозначение | ADSK_Обозначение |  |
| Наименование | ADSK_Наименование |  |
| Кол. | Число (системный) |  |
| Масса ед., кг | ADSK_Масса |  |
| Примечание | ADSK_Примечание |  |
| Огнестойкость | ADSK_Предел огнестойкости |  |

Фильтр:

### Таблица параметров соответствия для спецификаций элементов

| Поле в спецификации | Параметр в Autodesk Revit | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Марка | ADSK_Марка |  |
| Обозначение | ADSK_Обозначение |  |
| Наименование | ADSK_Наименование |  |
| Кол. | Число (системный) |  |
| Масса ед., кг | ADSK_Масса |  |
| Примечание | ADSK_Примечание |  |

# Совместная работа

Рабочие наборы

Наименование: Раздел проекта_Содержимое

АР_Стены

АР_Перегородки

КР_Каркас

АР_Помещения

АР_Фасад

АР_Лестницы

Синхронизировать с изменением параметров

# Настройки Autodesk Revit

# Лучшие практики

Закреплять  Оси, элементы каркаса. Это не позволит случайно перенести элемент или удалить его.

# Список сокращений

Наименование категорий для наименования спецификаций

| Антураж | АНТ |
| --- | --- |
| Арматура воздуховодов | АРВ |
| Арматура трубопроводов | АРТ |
| Арматурная сетка несущей конструкции | АРС |
| Армирование по площади несущей конструкции | АРП |
| Армирование по траектории несущей конструкции | АТР |
| Балочные системы | БАС |
| Верхние поручни | ПОР |
| Виды | ВИД |
| Витражные системы | ВИТ |
| Воздуховоды | ВЗД |
| Воздуховоды по осевой |  |
| Воздухораспределители | ВЗР |
| Выступающие профили | ПРФ |
| Генплан | ГПЛ |
| Гибкие воздуховоды | ГВЗ |
| Гибкие трубы | ГТР |
| Границы участков | ГУЧ |
| Датчики | ДАТ |
| Двери | ДВЕ |